UNIVERZITET U NIŠU

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

PREDMET: ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

PROJEKTNI ZADATAK

ZAŠTITA OD BUKE U RADNOJ SREDINI

| Predmetni nastavnik: dr Darko Mihajlov, vanr. prof. |  | Kandidat: Petar Petrović, M1234 |
| --- | --- | --- |

Niš, 2025.

U radionici se nalazi izvor buke - mašina koja u toku rada stvara nivo buke .

Budući da buka koju stvara mašina ugrožava zaposlene u radionici, kao i da se prenosi u susednu prostoriju (kancelariju), potrebno je preduzeti mere za smanjenje nivoa buke koji se u radionici stvara tokom rada date mašine.

ZADATAK

Izračunati smanjenje nivoa buke u radionici koje se postiže sledećim metodama:

- Oklapanjem mašine;

- Akustičkim tretmanom prostorije;

Uslovi za realizaciju zadatka podrazumevaju sledeće:

- Mašinu (izvor buke) predstavlja kućni aparat - usisivač;

- Radionica je bilo koja soba u stanu. Vrata i prozori u sobi tokom merenja buke moraju biti zatvoreni;

- Za merenje buke se kao merni instrument koristi mobilni telefon sa aplikacijom Sound Analyzer App koja se besplatno preuzima sa Play Store prodavnice. Uputstvo za preuzimanje i korišćenje aplikacije se nalazi u prilogu dokumenta;

Postupak merenja nivoa rezidualne buke u prostoriji (Situacija 1):

- U uslovima kada je usisivač isključen izvršiti jedno merenje oktavnih nivoa rezidualne buke u sredini prostorije u trajanju od 3 [min.]; Visina mikrofona (telefona) od poda treba da bude 1.5 [m].

- Rezultate merenja ekvivalentnih nivoa rezidualne buke po oktavama i ekvivalentnog nivoa rezultujuće buke LRres očitati sa ekrana telefona i prikazati tabelarno i grafički;

| f0 [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Postupak merenja nivoa ukupne buke u prostoriji (Situacija 2):

- Postaviti usisivač na sredinu poda prostorije;

- Izvući crevo iz usisivača;

- Pustiti usisivač da radi u režimu sa najvećim brojem obrtaja elektromotora;

- U datom režimu rada usisivača izvršiti tri merenja oktavnih nivoa ukupne buke u prostoriji, na rastojanju 1 [m] od izvora buke, u trajanju po 1 [min.]. Za merenje koristiti A-ponderacionu frekvencijsku krivu i Fast ponderacionu vremensku karakteristiku. Visina mikrofona od poda 1.5 [m].

- Rezultate merenja ekvivalentnih nivoa buke po oktavama i ekvivalentnih nivoa rezultujuće buke za svako merenje očitati sa ekrana telefona i prikazati tabelarno;

| f0 [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- U poslednju (petu) vrstu tabele upisati srednje vrednosti rezultata merenja, koje će biti merodavne za dalju analizu;

- Rezultate merenja predstaviti grafički na osnovu podataka iz prve (sive) i pete (žute) vrste tabele;

- SMANJENJE NIVOA BUKE U PROSTORIJI 
METODOM OKLAPANJA IZVORA BUKE

- Pustiti usisivač da radi u režimu sa najvećim brojem obrtaja elektromotora;

- Postaviti kartonsku kutiju preko usisivača;

- U datim okolnostima (Situacija 3) izvršiti jedno merenje oktavnih nivoa ukupne buke u prostoriji, na rastojanju 1 [m] od izvora buke, u trajanju od 1 [min.]; Visina mikrofona od poda 1.5 [m].

- Rezultate merenja ekvivalentnih nivoa buke po oktavama i rezultujućeg ekvivalentnog nivoa buke očitati sa ekrana telefona i prikazati tabelarno i grafički;

| f0 [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Merenje ponoviti u uslovima kada je preko kutije prebačen veći i teži peškir, lakše ćebe ili prekrivač za krevet (Situacija 4);

- Rezultate merenja ekvivalentnih nivoa buke po oktavama i ekvivalentnog nivoa rezultujuće buke očitati sa ekrana telefona i prikazati tabelarno i grafički;

| f0 [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Rezultate smanjenja nivoa buke po oktavama i nivoa rezultujuće buke, postignute oklapanjem izvora kutijom (Situacija 3) i dodatno ćebetom (Situacija 4) predstaviti grafički;

- SMANJENJE NIVOA BUKE U PROSTORIJI 
METODOM AKUSTIČKOG TRETMANA PROSTORIJE

- Za potrebe predmetnog istraživanja smatrati da soba nije opremljena nameštajem i da su površine pregradnih površina sobe od sledećih materijala:

  - pod - parket na betonskoj podlozi;

  - zidovi i plafon - malter, masa za gletovanje, farba za zid;

  - prozori - dvostruko staklo debljine 4 [mm];

  - vrata - drvo.

- Izmeriti:

  - dužinu, širinu i visinu sobe;

  - širinu i visinu svakog prozora u sobi;

  - širinu i visinu svih vrata u sobi;

- Na osnovu dobijenih podataka izračunati:

  - površinu poda Sp [m2], površinu plafona Spl [m2] i 
površinu svih zidova umanjenu za površine prozora i vrata Sz [m2];

  - površinu svih prozora u sobi Spr [m2];

  - površinu svih vrata u sobi Sv [m2];

- Na osnovu vrednosti koeficijenata apsorpcije zvuka pojedinih materijala na određenim centralnim frekvencijama oktava(vrednosti su date u tabeli na narednoj strani) i karakterističnih površina sobe, izračunati:

  - Apsorpcionu površinu prostorije A1 [m2] u postojećim uslovima, definisanim u tački 1):

  - Apsorpcionu površinu prostorije A2 [m2] ukoliko se zidovi površine Sz oblože mineralnom vunom debljine 5 [cm] čije su vrednosti koeficijenta apsorpcije αMV u zavisnosti od frekvencije date u tabeli:

Opisani uslovi predstavljaju Situaciju 5 u predmetnom istraživanju.

- Izračunati postignuto smanjenje nivoa buke u za svaku oktavu primenom izraza:

- Vrednosti oktavnih nivoa buke, dobijene merenjem u Situaciji 2, umanjiti za prethodno izračunate vrednosti ΔLi (i =18);

- Energijskim sabiranjem redukovanih vrednosti oktavnih nivoa buke  izračunati vrednost nivoa rezultujuće buke u prostoriji , postignutog akustičkim tretmanom prostorije:

- Izračunati očekivano smanjenje nivoa rezultujuće buke u prostoriji ukoliko bi se prostorija akustički obradila na opisani način:

| R.b. | f [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | αp | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
|  | αpl | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
|  | αpr | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | αv | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|  | αz | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
|  | αMV | 0.10 | 0.15 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.85 | 0.90 | 0.90 |
|  | Sp·αp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spl·αpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spr·αpr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sv·αv |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sz·αz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sz·αMV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1 ( f ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A2 ( f ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔLi |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Grafički predstaviti rezultate postignute akustičkim tretmanom prostorije i uporediti ih sa rezultatima koji su postignuti oklapanjem izvora buke.

PRILOG: UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE MOBILNE APLIKACIJE

- Instalirati i pokrenuti aplikaciju Sound Analyzer App sa Google Play prodavnice. Aplikacija je besplatna;

- Odabrati opciju SPECTRUM ANALYZER (korak 1) i prekinuti merenje koje automatski počinje startovanjem aplikacije (korak 2);

- Iz prvog padajućeg menija odabrati opciju Octave bands (korak 3);

- Iz drugog padajućeg menija odabrati opciju A-Weighting (korak 4);

- Iz trećeg padajućeg menija odabrati opciju Equivalent continuous SPL (Leq) (korak 5);

- Započeti merenje pritiskom na Play ikonicu (korak 6);

- Izvršiti merenje nivoa buke u trajanju definisanim zadatkom (Korak 7). Aplikacija automatski vrši merenje i proračun A-ponderisanog ekvivalentnog nivoa buke po oktavama (slika levo, gde je na svakoj oktavi označena frekvencija oktave i izmereni oktavni nivo buke), kao i A-ponderisanog ekvivalentnog nivoa rezultujuće buke (slika desno, gde je u aplikaciji označena kao Global). Izvršiti očitavanja nivoa buke za svaku od 8 oktava pritiskom na grafički element koji označava izmerene vrednosti;

- Nakon svakog merenja resetovati merni proces pritiskom na ikonicu (zakrivljena strelica ) u donjem centralnom delu ekrana mobilnog telefona.