UNIVERZITET U NIŠU

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

PREDMET: ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

PROJEKTNI ZADATAK

ZAŠTITA OD VIBRACIJA

| Predmetni nastavnik: dr Darko Mihajlov, vanr. prof. |  | Kandidat: Petar Petrović, M1234 |
| --- | --- | --- |

Niš, 2025.

# UPUTSTVO ZA IZRADU 2. PROJEKTNOG ZADATKA IZ PREDMETA 
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA

## 1. Kako izmeriti vibracije mobilnim telefonom

- Instalirati aplikaciju AMC mecanocaucho sa Google Play prodavnice na mobilnom telefonu.

- Otvoriti aplikaciju na mobilnom telefonu, pritisnuti dugme START, a zatim CONTINUE (pročitati upozorenje pre pritiska na CONTINUE).

- Postaviti mobilni telefon na veš mašinu (gornji deo kućišta) u toku trajanja programa "Centrifuga". U aplikaciji odabrati položaj telefona koji odgovara položaju telefona na kućištu veš mašine.

- Pripremiti se za merenje tako što rukom treba fiksirati telefon za veš mašinu, kako se pod uticajem vibracija ne bi samostalno kretao (poskakivao). Pritisnuti na dugme START i sačekati da merenje bude izvršeno 100% (odbrojavanje se vidi na ekranu mobilnog telefona).

- Kada je merenje završeno, prikazuje se grafik sa rezultatima merenja. Pritisnuti dugme SEND MEASUREMENT radi slanja rezultata na e-mail adresu. U novom prozoru aplikacije ukucati u polje NAME redni redni broj izvršenog merenja (npr. M3 za merenje broj 3).

- U polju EMAIL, ukucati ličnu E-mail adresu i pritisnuti dugme SEND MEASUREMENT.

- Za veći broj merenja (minimum 5), ponoviti korake od 2) do 6).

## 2. Obrada podataka merenja

- Proveriti Inbox u email klijentu koji je korišćen u 1. poglavlju uputstva. Pristigao e-mail sadrži link na koji treba kliknuti. Link vodi do web sajta na kome se detaljno mogu videti rezultati merenja (videti sliku 1).

Slika 1.

- Na prikazanom grafiku uočiti najveću vredost krive i zabeležiti parametre ubrzanja Ag (prevlačenjem miša preko najveće vrednosti očitava se amplituda ubrzanja izražena kroz ubrzanje G) i frekvencije fm (parametar se za odgovaraću vršnu vrednost čita iz tabele iznad grafika). Snimiti rezultat na hard disk u .pdf formatu odabirom dugmeta EXPORT TO PDF (videti sliku 2). Fajl nazvati Mi (i predstavlja redni broj merenja). Grafike iz pdf-a treba obavezno priložiti u radu, i to za svako merenje.

Slika 2

- Na osnovu ubeležene vrednosti ubrzanja (Ag) i frekvencije izračunati za svih 5-10 merenja 
ubrzanje Aa [m/s2], brzinu Av (fm) [m/s] i pomeraj Az (fm) [m] prema formulama:

| Ubrzanje | Brzina | Pomeraj | Kružna frekvencija pobudne sile |
| --- | --- | --- | --- |

- Na osnovu proračunatih vrednosti iz koraka 3) odrediti srednje kvadratnu vrednost i standardnu devijaciju za svaku od veličina Aa, Av, Az prema sledećim izrazima:

| Srednja kvadratna vrednost | Standardna devijacija |
| --- | --- |
|  | ; |
|  | ; |
|  | ; |

Za dalji proračun koristiti vrednosti Aa,rms, Av,rms i Az,rms.

## 3. Proračun parametara vibroizolacione podloge i smanjenja uticaja vibracija

Zadatak: Odrediti parametre vibroizolacione podloge (krutost k, otpornost c i prigušenje ξ) koja bi imala efikasnost izolacije ε = 30 %, ako se rezonansa u radu mašine javlja pri rotaciji bubnja od n = 700 obrtaja u minutu. Pretpostaviti da mašina ima masu 100 kg, a da je masa bubnja 20 kg. Za slučaj tako izolovane mašine odrediti vrednosti pomeraja Az*, brzine Av* i ubrzanja vibracija Aa*.

- U rešavanju zadatka se za određivanje nepoznatih veličina koriste sledeći izrazi:

| Veličina |  | Izraz | Vrednost veličine |
| --- | --- | --- | --- |
| fm - | Pobudna frekvencija | - | Dobijeno merenjem |
| fn - | Sopstvena frekvencija |  | Dato u zadatku: n = 700 ob./min |
| - | Pobudna kružna frekvencija |  | Izračunati |
| - | Sopstvena kružna frekvencija |  | k - krutost [N/m], izračunati; mm - masa mašine [kg], dato. |
| ε - | Efikasnost izolacije |  | p izračunati; ε dato u zadatku. |
| Ψ - | Odnos pobudne i sopstvene kružne frekvencije |  | Ψ izračunati. |
| p - | Koeficijent prenosivosti vibracija |  | p se izračunava iz ε. ξ izračunati. |
| ξ - | Prigušenje |  | c - otpornost [Ns/m], izračunati. |
| F0 - | Amplituda pobudne sile |  | mb - masa bubnja [kg], dato. |
| Fpr - | Amplituda prenete sile |  | Fpr izračunati. |
| Fk - | Sila krutosti |  | Az* - pomeraj posle izolacije [m], izračunati. |
| Fc - | Sila otpornosti |  |  |

- Koristiti sledeći tok proračuna na osnovu informacija datih u sekciji 1):

- Na osnovu izmerene frekvencije odrediti pobudnu kružnu frekvenciju;

- Na osnovu zadatog broja obrtaja u režimu rezonanse odrediti sopstvenu frekvenciju, a zatim i sopstvenu kružnu frekvenciju;

- Odrediti krutost k na osnovu sopstvene kružne frekvencije i mase mašine;

- Odrediti koeficijent prenosivosti vibracija na osnovu podatka o efikasnosti izolacije;

- Na osnovu podataka o sopstvenoj i pobudnoj kružnoj frekvenciji odrediti parametar Ψ;

- Na osnovu koeficijenta prenosivosti vibracija i Ψ, izvesti izraz i odrediti koeficijent prigušenja;

- Odrediti otpornost vibroizolacione podloge na osnovu izračunatog koeficijenta prigušenja;

- Odrediti amplitudu pobudne sile;

- Odrediti amplitudu prenete sile na osnovu koeficijenta prenosivosti vibracija i amplitude pobudne sile;

- Kombinovanjem jednačina za silu krutosti, silu otpornosti i prenetu silu, odrediti pomeraj posle izolacije;

- Na osnovu pomeraja posle izolacije, izračunati brzinu i ubrzanje posle izolacije;

- Uporediti vrednosti sa izmerenim podacima i dati zaključak.

## Struktura projektnog zadatka

- Metoda merenja:

- Objasniti merni proces;

- Navesti okolnosti u kojima je merenje urađeno (broj ponavljanja merenja, tip veš mašine, broj obrtaja na koji je podešena centrifuga, starost mašine, subjektivni osećaj jačine vibracija, da li su nožice mašine nivelisane i sl.);

- Obrada podataka

- Prikazati tabelarno podatke dobijene na osnovu merenja i proračuna (pomeraj, brzina i ubrzanje);

- U programu Excel skicirati grafik za pomeraj, brzinu i ubrzanje, tako što će na x-osi biti redni broj merenja, a na y-osi vrednost za svako merenje;

- Prikazati neki (ili sve) od reprezentativnih grafika sirovih podataka dobijenih na osnovu merenja;

- Objasniti značaj i proceduru proračuna srednje kvadratne vrednosti i standardne devijacije i u tabeli (ili grafički) prikazati dobijene vrednosti.

- Proračun parametara vibroizolacione podloge

- Opisati matematički aparat za izračunavanje veličina prema uputstvu iz sekcije 3.

- Zaključak

- Dati retrospektivu na urađeni projekat i kratak zaključak na osnovu dobijenih rezultata.